[image: image3.png]ngg;rmranb



[image: image4.emf] 

 



ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОЛИАМИДНЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ 
 Поручень опорный, угловой, Г-образный, пристенный, тип 2, правый, нержавеющая сталь с полиамидными окончаниями, D32 мм
Арт. 81111-1P
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]o~
=
7 ©
==
— c——= —
J/
| % /
10,3 54,8
9001

936,6

{ a
n
=
HO8 ®
3

|

W,
90

PexoMedyemca MOHMX Ha aHKepHbe /

Bonmel/camopessl ¢ didensMu $6-7 MM





Целевая группа: опорники, колясочники, слепые.
Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51261-2022.
Тип: штатное устройство для реабилитации.
Описание: Изделие представляет собой угловой пристенный поручень с литыми окончаниями. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик поручень выполнен из нержавеющей трубы, а цельнолитые окончания выполнены из твердого полиамида. Полиамид обладает стойкостью к повышенным нагрузкам, высокой износостойкостью, ударостойкостью, а также коррозийной и химической стойкостью.  Сборка поручня осуществляется на месте с помощью соединительных втулок и резьбовых элементов, которые позволяют стыковать элементы поручня стык встык без зазоров, что обеспечивает травмобезопасные условия. Сборка осуществляется без применения профессиональных инструментов.
Применение: помещение.
Назначение: для обеспечения доступности помещения. 

Материал изготовления: труба Ø 32 мм, нержавеющая сталь AISI 304; полиамид.
Габаритный размер (ВхШхГ): 600х900х90 мм
Цвет: зеркальный
Монтаж: осуществляется на жесткое основание (стену). Конструкция поручня предусматривает три монтажных фланца. Каждый фланец имеет три крепежных отверстия диаметром 8 мм, предназначенных для установки анкерных болтов или саморезов с дюбелями Ø 6–7 мм.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


